ležejících píštal. Tato stejnost neb vyrovnání síly dá se však docíliti jen tenkráte, když se jedné píštalo p o m č r u ě jenom tolik vzduchu dostane, co druhé.

A zde stojím opět na jiném stanovisku, jest to v e d e n í v z d uch ti k p í šfalám.

Věc jest velmi jednoduchá. Představme sobě měch spojený se čtyrhranou troubou (kanál , která ve dvě aneb vícero menších rour se dělí, tyto opět mysleme sobě spojené s větrovnami (Windladen), nad kterými řady píštal umístěny jsou a ku kt®rýrn skrz píštaluík (Pfeifenstock) bud přímo neb kondukty vzduch veden jest. Aby se hráti mohlo, jest zapotřebí vedle potřebného vzduchu vytáhnouti jeden neb více rejstříkft. Vytáhnutí rejstříků má za následek, že poloha onoho mezi píštalníkem a větrovnou těsně umístněného prkénka (Schleife) se změní, tak že teprv nyní vzduch volný průtok má. Zastrčí-li se rejstřík, přijde jmenované prkénko opět do své dřívější, řekl bych negativní polohy a celý rejstřík, se všemi píštalami, které nyní zvuku více nevydají, jest uzavřen. Němci jmenují tento způsob uzavírání SchleiHadensystem," a my chceme to jmenovati „soustavou větroven jednozávorných” neb jeduodušo větrovnou j e d n o z á v o r n o u. Na základě tohoto mechanismu jsou všecky starší stroje stavěny. Naši varhanáři drží se vesměs ještě této soustavy, jelikož lepší a výhodnější způsob závorů neznají a znáti nechtějí. Proslulý varhanář Walcker z Ludvigsburgu byl prvním, který tuto soustavu zavrhl a docela nové závory ,Kegelladensystem" vynalezl. V dříve zmíněné soustavě jednozávorné stává pro všechny rejstříky každého manualu j e d i n é větrovny a pro každý rejstřík jednoho povšechného závoru, tento nový způsob obsahuje však tolik větroven, kolik rejstříků a mimo to tolik záv o r ů (Ventilo) kolik píšfal rejstřík má. Chceme tento nový způsob mechanismu jmenovati„soustavou větroven mnohozávorných,"nebjednoduše„větrovnou mnohozávornou.*)

Jakési znázornění těchto nových závorů nedá se bez obrazů podati, i přikročíme tedy k oněm výhodám, které nám tato soustava poskytuje. Soustava m n o h o z á v o r n á má naproti jednozávorné tu výhodu, že každému rejstříku ve zvláštní rouře (kanál) se vzduch přivádí, následkem čeho ochabnutí, zředění vzduchu (Luftverdiinnung) nemožné jest, kdežto u jednozávorného systemn tato vada, jmenovitě kde vícero rejstříků na jedné a tétéž větrovny umístěno jest, se tak snadno zameziti nedá. Ozývání se píšfal (Ansprache) při této nové soustavě jest vždy svěží, stejné u všech, ano i u těch nejjemnějších hlasů stejně přesné, bez ohledu má-li stroj 20 neb 100 rejstříků, jelikož jak již podotknuto, každému rejsti"•íku zvláštní přítok vzduchu vy-j ě ř e n jest a každá jednotlivá píštala svůj vlastní závor má. Však jak toto zařízení závorů na intonací velmi příznivý vliv má, v tótéž míře jest příznivé užívání celého stroje, jelikož o zředění vzduchu, bylo-li vůbec patřičných rozměrů vzduchových užito, ne-může býti ani řeči. Vedle těchto podstatných výhod soustavy kůželovité, čili mnohozávorné stává ještě jiné, že h r a takového stroje jest v e 1 m i 1 e h k á a p r u ž n á. Při stlačení klávesu není zapotřebí přemáhati tlak více méně neohebných per kovových, kterých se vůbec ani neužívá. Zde jedná se pouze o vyzdvyhnutí kůžele a přemožení tlaku vzduchu na kůžel účinkujícího. Mimovolný piskot píšfal (das Durchste.chen), a ubíhání vzduchu (das Windverschleichen), jest při této soustavě nemožné. Za-cházení s rejstříky jest právě tak h r a v é a s n a d n é, jako hra sama. Vedle těehto velezávažných výhod v ě t r o v e n. in n o h o z á v o r n ý c h honosí se ještě tou vlastností, že každému počasí vzdorují, kdežto větrovny jednozávorné, jak ze zkušenosti

*) Někteří varhanáři mají za to, že ,Kegelladen" jsou totéž co „Springladen”. Poslednějších užívalo se již v 15. století, a tedy předcházely větrovnám jednozávornyM (Schleifladen.) Ostatně vypravuje Praetarius ve svém ,Syntagrna musicum II. díl str. 107, že Nizozemci a Holanaané, u kterých „Springladen” obzvláště oblíbeny byly, těmto před jednozávornými větrovnami přednost dávali, a pokračuje : ,Und solches darumb, das der Windt reiner, ohne vitia und sonderbare miingel nnter den Pfeifen hat miigen behalten werden; aueh in enderung des Gewitters, wegen des Schleiffwereks, welches sonsten nicht geringe defecten segn, bestendig bliebén." Z toho všeho vysvítá, že kůželovité závory zdokonalením těch tak zvaných „Springladen” povstaly, a tím se rozeznávají, že kůžel svou vlastní tíži otvor uzavírá, kdežto u této soustavy nzavfxánf tlakem pružného pera se docílilo.

S~